Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 29.10.2025 r. na dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego według następujących produktów przedstawionych poniżej.

- Programowalny zasilacz - 2 szt. o parametrach:

- 3 kanały wyjściowe, moc maksymalna 195 W; Wejście do pomiaru napięcia na obciążeniu (służy do kompensacji spadku napięcia na przewodach zasilających)

- Napięcia i prądy na wyjściu: CH1：(0 ～ 30 V / 0 ～ 3 A); CH2：(0 ～ 30 V / 0 ～ 3 A); CH3：(0 ～ 5 V / 0 ～ 3 A)

- Rozdzielczość programowania minimalna: 1  mV/1 mA (CH1,CH2, CH3)

- Niski poziom tętnień: < 350 μVrms/2 mVpp

- Doskonały napięciowy i obciążeniowy współczynnik stabilizacji

- Krótki czas odpowiedzi: <50 μs

- Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP, nadprądowe OCP, i termiczne OTP

- Izolacja kanałów wyjściowych: CH1 || CH2, CH3

- Funkcja sterowania czasowego wyjść

- Wbudowany pomiar V/A/W i graficzne wyświetlanie przebiegów

- Funkcje: opóźnienia wyjścia, analizy, monitorowania, ustawień wstępnych

- Min. 3,5-calowy ekran TFT LCD

- Interfejsy: USB Host, USB Device LAN, RS232, Digital I/O

- Oscyloskop Cyfrowy z zasilaczem - 7 szt., o parametrach:

- Szerokość pasma analogowego: min. 70 MHz

- Rozdzielczość do 12 bitów

- 2 kanały analogowe, dostępne wyjście wyzwalania zewnętrznego (EXT)

- Maks. częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1,25 GSa/s

- Maks. głębokość pamięci 25 Mpts

- Zakres czułości pionowej: 500 μV/div do 10 V/div

- Maks. szybkość przechwytywania 1 000 000 wfms/s (w trybie UltraAcquire)

- Cyfrowy wyświetlacz fosforowy z min. 256-poziomową gradacją intensywności w czasie rzeczywistym

- Funkcja wyszukiwania kształtu fali i nawigacji umożliwiająca szybsze debugowanie anomalii sygnału

- Min. 7-calowy wyświetlacz dotykowy

- Interfejsy USB Device & Host, LAN i HDMI

- Interfejs optyczny z kablem USB dla mierników - 8 szt., o parametrach:

- Kabel USB z optozłączem - system rejestracji danych

- Brak programowych ograniczeń liczby zarejestrowanych próbek dla rejestracji ciągłej.

- Automatyczny zapis zarejestrowanych danych na dysk, w czasie rzeczywistym w trakcie rejestracji.

- Możliwa ręczna rejestracja danych.

- Kabel z wbudowanym mikroprocesorem jest wykonany w zgodności z USB V2.0 oraz HID V1.1.

- Miernik - 7 szt., o parametrach:

Pomiary, zakresy:

- napięcie DC [V]: 0,01...60mV/600mV/9999mV/99,99V/999,9V ±(0,08%+2)

- napięcie AC [V]: 0,01...60mV/600mV/9999mV/99,99V/999,9V ±(0,5%+3)

- prąd DC [A]: 0,1...600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A ±(0,2%+4)

- prąd AC [A]: 0,1...600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A ±(0,6%+3)

- rezystancja [Ω]: 100mΩ/...600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0,1%+3) [rezystancja i konduktancja]

- pojemność [F]: 10pF/...60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/25mF ±(0,8%+3)

- częstotliwość [Hz]: 5Hz~1MHz

- współczynnik wypełnienia [Duty Cycle]: 0% - 100%

- temperatura [°C]: -50...1000°C ±(0,3%+2°C), pomiar dwukanałowy

- pomiar DCV+ACV

Funkcje, cechy:

- wyświetlacz: LCD podwójny

- próbkowanie: 5 razy/s

- True RMS AC i AC+DC

- interfejs: złącze optyczne RS232 (USB)

- funkcja REL (pomiar wartości względnej)

- test diody

- test ciągłości obwodu

- Data Hold

- wybór zakresu: automatyczny; ręczny

- pamięć pomiarów: MIN; MAX; ŚRED

- Auto Power Off

- wskaźnik polaryzacji

- wskaźnik przekroczenia zakresu

- wskaźnik niskiego napięcia baterii

- NCV - wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia AC

- LoZ – pomiar napięcia o obniżonej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)

- HiZ – pomiar napięcia o wysokiej impedancji wejścia

- sygnalizacja błędnego połączenia przewodów pomiarowych

- ochrona przeciwprzepięciowa: 12 kV (1.2 / 50 μs SURGE)

- normy: CE, EN61010 1000V CAT IV

Zawartość zestawu:

- przewody pomiarowe

- instrukcja

- sonda temperatury - sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi

- holster