# Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa projektora multimedialnego

Parametry, funkcjonalności

- Projektor przeznaczony do instalacji w sali wykładowej zapewniający obraz wysokiej jakości przy intensywnym oświetleniu.

- Wyświetlana rzeczywista rozdzielczość: minimum 1920x1200 pikseli.

- Obsługiwane inne rozdzielczości: HD1080, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, HD 720.

- Obsługiwane rozdzielczości wejściowe: do co najmniej 3840 x 2160 pikseli.

- Obiektyw pozwalający na wyświetlanie obrazu o szerokości ok. 200 cm z odległości ok. 300 – 400 cm.

- Manualna regulacja ostrości.

- Manualny zoom optyczny.

- Źródło światła: laser.

- Jasność co najmniej 5000 lumenów zgodne z normą ISO 21118:2012.

- Żywotność źródła światła co najmniej 20000 godzin w trybie standardowej jasności.

- Złącza sygnałowe co najmniej: 2x HDMI, 1x HDBaseT, 1x VGA (D-sub 15 pin).

- Bezprzewodowy odbiornik wideo pracujący zgodnie ze standardami DLNA/Miracast, współpracujący z urządzeniami mobilnymi Windows, Android, bez konieczności instalacji dedykowanego oprogramowania.

- Złącza kontrolowania urządzeniem: RS232, Ethernet.

- Sterowanie projektorem za pomocą pilota, aplikacji lub przeglądarki internetowej przez interfejs Ethernet oraz RS232 (producent musi udostępniać dokumentację do tego protokołu).

- Obudowa umożliwiająca instalację na uniwersalnym uchwycie sufitowym.

- Wyposażenie dodatkowe:

  - kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania + baterie,

  - nadajnik HDBaseT pozwalający na transmisję obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920x1200 pikseli z częstotliwością 50 klatek/s z użyciem kabla UTP o długości ok 20 m, lub optyczny kabel HDMI o długości ok 20m

  - adapter DisplayPort-HDMI obsługujący rozdzielczość do 4K.

  - uchwyt do montażu na suficie w odległości około 10, 20 cm od sufitu

  - ekran projekcyjny rozwijany ręcznie o szerokości ok 200 – 240 cm pozwalający na wyświetlanie obrazu w układzie 16:9 oraz 4:3. Ekran powinien umożliwiać montaż na ścianie lub suficie.

- Gwarancja co najmniej 24 miesiące.