# Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup przenośnych pętli indukcyjnych do wszystkich pomieszczeń administracyjnych uczelni (liczba pętli: 52 sztuki).

Celem zakupu 52 sztuk przenośnych pętli indukcyjnych jest zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej osobom z niepełnosprawnościami słuchu w pomieszczeniach administracyjnych uczelni. Dzięki przenośnym pętlom indukcyjnym niedosłysząca osoba będzie w stanie dobrze zrozumieć kierowane do niej komunikaty, rozmowa stanie się mniej stresująca, prostsza i bardziej zrozumiała dla obu stron.

## 1. Główne cechy:

- gotowe do użycia bez potrzeby instalacji;

- zasilane akumulatorem litowo-polimerowym;

- wyposażone we wbudowany mikrofon i wzmacniacz;

- zapewniające czysty i wyraźny dźwięk, eliminując szumy tła i zakłócenia;

- zapewniające możliwość podłączenia mikrofonu i słuchawek;

- wyposażone w regulację głośności;

- lekka konstrukcja o wadze ok. 500 g;

- wykonane z wytrzymałego tworzywa;

- wyposażone w uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie pomiędzy pomieszczeniami 
w zależności od potrzeb;

- wyposażone we wskaźnik led – zasilanie oraz stan baterii;

- instrukcja w języku polskim.

## 2. Parametry techniczne:

- zasilacz zewnętrzny 110-240 VAC;

- Wewnętrzna bateria litowo – polimerowa;

- Użytkowanie do 14 godzin;

- Czas ładowania: ok. 3 godziny;

- 2 x wejście jack 3,5 (na mikrofon i słuchawki);

- Podwójny układ ARW;

- Regulacja głośności: min. 3 poziomy;

- Wymiary: ok. 299 x248x15mm;

- Waga: ok. 500 g;

- Zgodne normą PN EN 60118-4:2015.