# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Akademia Łomżyńska dostępna plus” nr FERS.03.01-IP.08-0132/24 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego. Realizacja przedmiotu zamówienia służy zwiększeniu poziomu dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

## Zaprojektowanie, dostawa i montaż planu tyflograficznego z udźwiękowieniem oraz pętlą indukcyjną w słuchawce dla osób słabosłyszących, format dostosowany do przedstawianej powierzchni – 13 szt. (do 3 budynków uczelni w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia):

  - Zamawiający przewiduje umieszczenie planów tyflograficznych w 3 budynkach uczelni: przy ul. Akademickiej 1, ul. Wiejskiej 16 oraz ul. Wiejskiej 16a 
(Dom Studenta):

- 9 z nich musi zostać wykonanych w technologii umożliwiającej montaż 
na ścianie, a pozostałe 4 muszą być zamontowane na stojaku.

- Specyfikacja techniczna:

- warstwa główna planu wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (akrylu) o grubości ok 3,2 mm od spodu naniesiony wydruk kolorowy 
z informacją dla osób widzących,

- oznaczone miejsce lokalizacji „tu jesteś” dla widzących i niewidzących

- format dostosowany do przestrzeni, która ma być wyeksponowana na planie, nie mniejszy niż A2,

- na stronę wierzchnią naniesione wypukłe informacje wykonane z akrylu, tworzące warstwę tyflograficzną,

- wszystkie drobne informacje wypukłe (np. piktogramy, elementy legendy) na warstwie tyflograficznej dla wieloletniej trwałości wpuszczone w główną warstwę, wklejone klejem UV,

- opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane 
z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego w sposób zapewniający wieloletnią trwałość,

- weryfikacja prawidłowości (zgodności z wymaganiami Zamawiającego) treści opisów w alfabecie Braille'a potwierdzona stosownym zaświadczeniem wystawionym przez organizację, fundację lub inną instytucję specjalizującą się w tworzeniu materiałów w alfabecie Braille'a lub zrzeszającą osoby niewidome posługujące się alfabetem Braille'a

- napisy brajlowskie powinny być wyraźnie wyczuwalne pod opuszkiem palca, dzięki użyciu profesjonalnych i licencjonowanych kulek brajlowskich wtłoczonych w technologii CNC,

- wyposażone w znacznik NFC z możliwością programowania,

- modułowa konstrukcja planu akrylowego, z łatwo wymienialnymi elementami (ścianki, legenda, pomieszczenia), umożliwiająca wymianę treści,

- każde pomieszczenie dostępne dla odbiorców, wyposażone w przycisk wandaloodporny do uruchamiania komunikatów. Odbiorca z dysfunkcją wzroku ma możliwość zapoznania się z funkcją (nazwą) pomieszczenia dzięki oznaczeniom brajlowskim oraz komunikatom głosowym.

- Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy wypukłej i brajlowskiej przez wielowarstwowy wydruk UV.

- plan w formacie min. A2 (w uzasadnionych przypadkach tj. ze względu na czytelność planu, format może ulec zmianie na większy), dolna krawędź planu na wysokości 90 cm od poziomu podłogi, zgodnie z normą ISO 21542

- Specyfikacja modułu udźwiękowienia planu tyflograficznego:

- wysokiej jakości dźwięk stereo 24 bit DAC, częstotliwości próbkowania: od 8kHz-48kHz odtwarzanie plików MP3

- min. 16 wejść dla przycisków: min. 13 wejść dla komunikatów (w przypadku konieczności prezentacji większej liczby pomieszczeń, wymagana jest taka sama liczba wejść lub większa),  2 wejścia dla zmiany głośności (głośniej, ciszej), 
1 wejście do zmiany języka na ukraiński i angielski

- zasilanie od 9 do 16V

- pobór prądu: w stanie spoczynku ~25mA przy 13V, w trakcie odtwarzania ~do 250mA

- podłączenie głośnika 4 ohm,

- głośnik 5W,

- gniazdo do podłączenia monosłuchawki wyposażonej w pętlę indukcyjną

- moc audio do 3W THD 10%

- możliwość regulacji siły dźwięku w 6 krokach

- obsługiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32

- Specyfikacja monosłuchawki z pętlą indukcyjną

- Słuchawka składa się z dwóch elementów: uchwytu i słuchawki

- Słuchawka utrzymuje się w uchwycie za pomocą magnesu.

- Przewód słuchawki w oplocie stalowym, zabezpieczającym kabel przed  zerwaniem

- Wąż ochronny kabla 1,25 m, średnica 8 mm

- Głośnik słuchawki: Impedancja 32 omów, maks. obciążenie 0,1 wat

- Pętla indukcyjna: Prąd pętli indukcyjnej: nominalnie 400 mA/m

- Opis beacona bezpłatnej aplikacji

Beep (mikronadajnik) sygnalizuje swoją obecność poprzez dźwięk tonowy emitowany bezpośrednio przez nadajnik oraz za pomocą urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją. Służy do nawigowania po pomieszczeniach lub w terenie. Po połączeniu 
z urządzeniem mobilnym może dostarczyć dowolnych, wgranych informacji tekstowych, dodatkowo sygnałem dźwiękowym zaznaczy miejsce instalacji beacona. 
Specyfikacja:

- znacznik Bluetooth,

- emituje sygnał tonowy,

- działa w połączeniu z wyspecyfikowaną aplikacją,

- konfigurowalne:

- moc z jaką urządzenie pracuje w zakresie od -18 dBm do + 2 dBm,

- nazwa urządzenia, hasło użytkownika,

- rozgłaszane UUID

- maska kanałów używanych do rozgłaszania,

- dane ramki rozgłoszeniowej i z odpowiedzią na zapytanie w trybie imitowania innego urządzenia BLE,

- zasilanie: bateryjne lub sieciowe

- Specyfikacja stojaka planu tyflograficznego z audio

- konstrukcja spawana wykonana ze stali malowanej proszkowo, grubość min. 2mm

- estetyczne wykonanie, bezpieczny, bez ostrych krawędzi.

- plan zamocowany w kokpicie w sposób trwały, kokpit o grubości min. 5 cm, zamontowany do nogi pod kątem 20-30 stopni – tak, aby ułatwić korzystanie 
z planu osobom poruszającym się na wózkach.

- Noga o kształcie prostokąta, wewnątrz nogi zamontowany moduł audio, dostęp do modułu przez zamykany na klucz otwór rewizyjny.

- plan w formacie min. A2 (w uzasadnionych przypadkach tj. ze względu na czytelność planu, format może ulec zmianie na większy), dolna krawędź planu na wysokości 90 cm od poziomu podłogi dla nachylenia 20-30 stopni, zgodnie 
z normą ISO 21542.

- wymiary obudowy terminala: wys x szer. x gł.: 130 cm x 85 cm x 40 cm (wartości minimalne)obudowa wykonana ze stali, wzmocniona szkieletem z profili,

- wymiary obudowy min. 60 cm (szerokość) x 180 cm (wysokość), kokpit na plan wykonany pod kątem – tak, aby ułatwić korzystanie z kokpitu osobom poruszającym się na wózkach (kąt nachylenia ok. 20-30 stopni od podłoża), dolna krawędź kokpitu na wysokości 90 cm od poziomu podłogi, zgodnie z normą ISO 21542,

## 2. Zaprojektowanie, dostawa i montaż tabliczek z numerem i opisem pomieszczeń 
w alfabecie Braille’a, komplet (tabliczka z numerem + tabliczka z opisem) 
586 kompletów (w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia):

- Ustandaryzowany rozmiar dostosowany do treści informacji,

- Tabliczki o jednakowej czcionce, kształcie i rozmiarze

- Litery o prostym kroju, czcionka bezszeryfowa, bez kursywy, podkreśleń, w celu wyróżnienia zaleca się pogrubienie, nie zaleca się stosowania samych wielkich liter,

- Czcionka musi być odpowiednio duża w zależności od odległości czytania zgodnie 
z tabelą PZN (im dalej tym większa),

- Tło znaków oraz litery matowe, nie powodujące odblasków,

- Bez ostrych krawędzi,

- wykonane ze stali nierdzewnej,

- z tłoczonym pismem Braille'a,

- estetycznie wykonane,

- w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, kontrastowym w stosunku do powierzchni, na której zostaną zamocowane, (kontrast na poziomie min. 50% LRV)

- Wyposażone w kod NFC zaprojektowany w sposób niezakłócający sygnału (wyposażone w powłokę antymetaliczną)

- Znacznik NFC musi mieć pojemność nie mniejszą niż 504 bajty oraz mieć możliwość przeprogramowania/zmiany wgranych danych

- weryfikacja treści opisów w alfabecie Braille'a potwierdzona stosownym zaświadczeniem wystawionym przez organizację, fundację lub inną instytucję specjalizującą się w tworzeniu materiałów w alfabecie Braille'a lub zrzeszającą osoby niewidome posługujące się alfabetem Braille'a,

- montowane na taśmie dwustronnej.